天华体育馆维修工程量清单

注：1、报价书采用定额计价模式，组价文件需提供GCF文档，其中安全文明施工费、规费、暂列金需在询价文件中明确最高限价中对应的金额并约定以上三项费用在结算时按定额相关配套文件计取。2、供应商报价必须注明材料的品牌（按照国家免检产品及品牌知名程度等合格产品综合评审）、材质及等级、施工工艺、规格型号等相关技术参数，根据评审工作需要，还需提供样品。未注明相关技术参数的材料，按无效报价处理。

| 序号 | 工程范围 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） | 方案说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、一楼八个厕所维修、二楼男女厕所各一个维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚吊顶 装配式T形铝合金(烤漆)龙骨 不上人型 面层规格 600×600平面 | M2 | 132.35 |  |  | 1.吊件加工、定位、弹线、射钉、膨胀螺栓及吊件安装。2.选料、下料、定位、平整、安装龙骨及附件。3.临时加固、调整、校正。4.孔洞预留、安、封边龙骨。 | 原室内横梁底做吊顶、未含盥洗间 |
| 2 | 天棚吊顶 硅钙板600×600面层 安在T形铝合金龙骨上 | M2 | 132.3 |  |  | 定位、放线、选料、下料、贴（安装）面层。 | 原室内横梁底做吊顶、未含盥洗间 |
| 3 | 墙面原墙裙以上梁底以下涂料铲除 | M2 | 145.20 |  |  | 铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放。 |  |
| 4 | 涂料铲除后做墙面砖200×300 自拌砂浆粘贴 | M2 | 145.20 |  |  | 1.清理基层表面、弹线。2.调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙。3.清洁表面等全部操作过程。 |  |
| 5 | 原厕所木隔断拆除 | M2 | 99.72 |  |  | 铲除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放。 |  |
| 6 | 成品防潮板隔断高1.8m板厚12mm含五金 | M2 | 138.08 |  |  | 定位弹线、成品安装等全部操作过程。 |  |
| 7 | 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 套 | 18 |  |  | 打螺栓孔、小便器及附件安装、与上下水管连接、试水。 | 含壁挂式小便器和感应器 |
| 8 | 蹲式大便器用水箱安装 | 套 | 40 |  |  | 打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装，与上下水管连接，试水。 | 原大便器保留 |
| 9 | 吸顶灯具安装D=250 | 套 | 24 |  |  | 测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地。 | 一楼每间2个、二楼每间4个 |
|  | 二、西面正立面外墙砖改外墙涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外脚手架(檐口高度) 双排≤24m | M2 | 721.37 |  |  | 场内、外材料搬运，搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放。 | 包含两侧小山墙（室外楼梯栏板和柱子不改造） |
| 2 | 墙柱面铲除 墙砖 | M2 | 414.75 |  |  | 拆除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放。 | 包含两侧小山墙（室外楼梯栏板和柱子不改造） |
| 3 | 乳胶漆 室外墙面底漆一遍面漆两遍 | M2 | 414.7 |  |  | 刷底漆、找补腻子、打磨、面漆等全部操作过程。 |  |
| 4 | 外墙（浆料） 标准网格布，薄抹面层 厚4mm | M2 | 414.75 |  |  | 1.基层表面清理、刷界面砂浆、作厚度标志（塌饼、冲筋）。2.裁剪、铺设网格布、钢丝网，抹抗裂砂浆、找平等。 | 包含两侧小山墙（室外楼梯栏板和柱子不改造） |
| 5 | 抹灰面 满刮成品腻子粉 耐水型（N） | M2 | 414.7 |  |  | 基层清扫、检查、处理、磨砂纸、满面刮腻子、阴阳角调直、打磨等全部操作过程。 | 包含两侧小山墙（室外楼梯栏板和柱子不改造） |
|  | 三、西面室外楼梯踏步平台原花岗石拆换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼梯花岗石拆除 | M2 | 57.84 |  |  | 面层拆除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放。 |  |
| 2 | 平台花岗石拆除 | M2 | 49.48 |  |  | 面层拆除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放。 |  |
| 3 | 室外楼梯英国棕厚20mm花岗石踏步正投影面积 | M2 | 57.84 |  |  | 拆除原踏步花岗石（含结合层砂浆），清理基层、试排弹线、锯板磨边、调铺砂浆，铺板、灌缝擦缝、清理净面等全部操作过程。 | 1、施工前需作防碱背涂处理；2、施工前需与甲方再次确定颜色并封样。 |
| 4 | 室外楼梯英国棕厚20mm花岗石平台 | M2 | 49.48 |  |  | 拆除原踏步花岗石（含结合层砂浆），清理基层、试排弹线、锯板磨边、调铺砂浆；铺板、灌缝擦缝、清理净面等全部操作过程。 | 1、施工前需作防碱背涂处理；2、施工前需与甲方再次确定颜色并封样。 |
| 5 | 花岗石磨边半圆边 | m | 177.60 |  |  | 现场磨边、开孔、清理。 |  |
| 6 | 花岗石开槽三条断面2*5mm（深*宽） | m | 532.8 |  |  | 现场磨边、开孔、清理。 |  |
|  | 四、屋面维修（扣除已铺卷材面积） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自粘橡胶沥青防水卷材2mm | M2 | 1600 |  |  | 1.清理基层。2.刷底油或基层处理剂。3.铺贴防水卷材。4.泛水、收头等处密封。 |  |
| 2 | 铺设屋面安全通道措施费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 曲臂登高作业车（高度≥16米） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 建渣外运 | 项 | 1 |  |  | 含建渣清理外运弃置及屋顶改造可能新增其他建筑在内。 |  |

法定代表人或委托代理人                                            供应商：（盖章）